16

ООО "ТНС"

Россия, 624203, Свердловская обл., г. Лесной,

Коммунистический проспект,  15-1.

Кухонный гарнитур

«Угол 1»

Инструкция по сборке

и эксплуатации

ГОСТ 16371-93

Инструкция по эксплуатации кухонной мебели

- Беречь поверхности мебели от механических повреждений

- Во избежание набухания щитов и отклейки ламината, не допускайте скопления воды на поверхностях мебельных изделий.

- Поверхности мебели можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители, абразивные моющие средства.

- Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящихся в контакте с поверхностью облицованной ламинатом, не превышала 120 градусов.

- Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящихся в контакте с поверхностью облицованной ламинатом, не превышала 120 градусов.

- Для чистки поверхности мойки применять стиральные порошки и чистящие средства, не содержащие абразивных материалов.

Во избежание порчи покрытия фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

2

15

14

Спецификация крепежа:

| Наименование | Ед. изм. | Расч. кол. |
| --- | --- | --- |
| Гвоздь (для ДВП) | шт. | 104 |
| Саморез 3,5х30 (желтый) | шт. | 8 |
| Саморез 3,5x16 (черный) | шт. | 74 |
| Саморез 3,5x16 (желтый) | шт. | 115 |
| Евро винт | шт. | 150 |
| Заглушка для евровинта | шт. | 150 |
| Ножка цокольная | шт. | 11 |
| Полкодержатель Duplo d=5 | шт. | 40 |
| Ручка | шт. | 12 |
| Петля Slide-on 2333, 90гр. (наклад.) | шт. | 14 |
| Монтажная планка 2006 | шт. | 16 |
| Петля Intermat 9936 W45, (для угл.накл.) | шт. | 4 |
| Монтажная планка 9000 | шт. | 4 |
| Пластиковый уголок | шт. | 4 |
| Шток эксцентрика | шт. | 4 |
| Эксцентрик | шт. | 4 |
| Заглушка эксцентрика | шт. | 4 |
| Петля Slide-on 2333, 90гр. (полу-вклад.) | шт. | 2 |
| Газлифт "Green" | шт. | 2 |
| Петля подвесная | шт. | 8 |
| Держатель фасадного стекла | шт. | 10 |
| Посудосушитель 600 | шт. | 1 |
| Нога Boyard (хром) d=50 | шт. | 11 |
| Направляющая роликовая белый GS450B | шт. | 2 |

3

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой последовательность действий с помощью которой можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- Два человека;

- Стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхних секций изделия;

- рулетка;

- молоток;

- шило;

- набор отверток;

- перфоратор;

- шурупы 6х50 в комплекте с дюбелями пластиковыми диаметром 8 мм.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;

2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;

3.  Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;

4.  Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.

Последовательность сборки кухонного гарнитура:

Сборка верхних секций:

- Сборка верхних секций производится с помощью евровинтов, по прилагаемому внешнему виду;

- Задняя стенка из ДВП прибивается на гвозди;

- Навесная петля прикручивается в верхних углах секций, в вертикальные боковины на саморез 3,5х16(желтый);

- Навеска дверей:

- Данная операция выполняется после окончательного сборки корпусов всех изделий. Для этого необходимо положить дверцу на плоскую чистую поверхность, вставить петли в раскрытом виде в посадочные отверстия, на саморез 3,5х16 (желтый) прикрепить Петли Slide-on к фасаду изделия, строго перпендикулярно к вертикальному торцу  дверцы.

- Ответную планку прикрепить к петле с помоью винта.

- Положить секцию на боковину на которую будет крепиться дверца. Вплотную к боковине положить дверцу с раскрытыми закрепленными петлями.

-Через отверстия в ответных планках на саморез 3,5х16 (желтый) прикрепить петли с ответными планками к боковой стенке изделия.
5.  Установить полкодержатели в посадочные отверстия.

Сборка нижних секций:

Сборка нижних секций производится с помощью евровинтов, по прилагаемому внешнему виду;

4

13

12

- На боковины секций с ящиками перед сборкой, с помощью саморезов 3,5х16 (желтый), по размеченным отверстиям прикручиваются направляющие согласно кол-ву ящиков (то же самое к другой боковине).

3. Сборка выдвижных ящиков

- Ящик из ЛДСП собирается из трех панелей на евровинты;

- Дно из ДВП выравнивается по задней стенке ящика и прибивается на гвозди.;

- К дну ящика с по мощью саморезов 3,5х16 (желтый) прикручиваются ответные направляющие;

- Шток эксцентрика вкручивается в посадочное отверстие на фасаде;

- Установить в посадочные места на ящике сам Эксцентрик прорезью в направлении отверстия для входа Штока эксцентрика;

- После установки Штоков и Эксцентриков соединить фасад и ящик вместе, вставив выступающюю часть дна ящика в паз на фасаде;

-  При помощи крестообразной отвертки затянуть Эксцентрик до упора и установить заглушку;

- Ящик с металлическими боковинами собирается в следующем порядке:

- К дну ящика из ЛДСП на евровинты прикручивается задняя стенка;

- Металлические боковины ящика прикручиваются к дну ящика с по мощью саморезов 3,5х16 (желтый);

- Фасад ящика прикручивается к ящику поразмеченным отверстиям.

- Задняя стенка секции из ДВП прибивается на гвозди;

- Ножки цокольные прикручиваются к дну тумбы, по размеченным отверстиям, с помощью саморезов 3,5х16 (черный);

- Столешница прикручивается к нижней секции через горизонтальные планки (царги) в верхней части секции, на саморез 3,5х30. Рекомендуемый вылет столешницы относительно вертикальных боковин секции – 45 мм.

Навеска верхних секций осуществляется с помощью подвесных петель на высоте, обеспечивающей зазор между низом верхних секций и столешницей в диапазоне 50-60 см.

Газлифт устанавливается согласно инструкции, вложенный в упаковку газлифта

5

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

«Угол 1»

|  | Саморезы |  | Полкодержатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь для ДВП |  | Эксцентрик + Заглушка |
|  | Ножка цокольная |  | Шток эксцентрика |
|  | Евровинт + Заглушка |  | Петля подвесная |
|  | Петля Slide-on |  | Держатель фасадного стекла |
|  | Ответная планка |  | Ручка с винтами |
|  | Роликовые направляющие |  | Посудослушитель |

Передние ножки «Валмакс»

(при установке  ножек цоколь отсутствует!!!)

6

11

10

7

8

9